СХЕМА

теплоснабжения Октябрьского сельского поселения на 2013-2028 годы

(актуализирована в 2024 году)

пос. Октябрьский 2024 год

Схема теплоснабжения Октябрьского  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Оглавление

1.Общие положения -----------------------------------------------------------------------    4

2. Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения-----------------------------     4

3. Характеристика Октябрьского сельского поселения -----------------------------   5

4. Раздел 1. Сведения о котельных Октябрьского сельского  поселения ------     9

5. Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей--------------------------------------------- 11

6. Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя----------------------------------  16

7. Раздел 4. Надежность теплоснабжения ----------------------------------------------- 18

8.Раздел 5.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  -------------------------------------- 18

9. Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения --------------------------------------------------------------------       23

10.Раздел 7. Перспективные топливные балансы --------------------------------------23

11. Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения ------------------------------------24

12. Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение---------------------------------------------------------------26

13. Раздел 10.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации -----------------------------------------------------------26

14.Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии------------------------------------------------------------------------------29

15. Раздел 12.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию  ---------------------------------------------------30

16.Заключение ---------------------------------------------------------------------------------31

17. Список используемой литературы --------------------------------------------------- 32

18. Приложение №1 (Планируемые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение) --------------------------------------33

19.Графическая часть------------------------------------------------------------------------ 36

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения Тюкалинского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 21.02.2012 года № 154, Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения",     Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги теплоснабжения на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения  по критериям: качество, надежность, экономическая эффективность. Разработанная программа мероприятий по оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы: показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; перспективные топливные балансы;

- определение и возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Октябрьского поселения и объектов социальной сферы при необходимости в подключении к сетям теплоснабжения и обеспечения жителей и объектов поселения  тепловой энергией.

- III Характеристика Октябрьского

сельского поселения

1. Поселок Октябрьский расположен в Тюкалинском районе Омской области. Он занимает территорию в пределах северной лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности Координаты поселка Октябрьский -56°50´с.ш. и 72º10´в.д. Высота над уровнем моря 150 м. Часовой пояс 5.

Поселок Октябрьский находится в северной лесостепи. В состав  Октябрьского сельского поселения входит 1 населенный пункт – поселок Октябрьский.

Поселок Октябрьский образован в 1934 году, занимает площадь 12,507 кв. км, 2 % от территории муниципального района. От районного центра г. Тюкалинск  поселение находится на расстоянии 7 км. С районным центром и г. Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет.

Поселение находится на северо-западе Омской области, на территории поселения нет рек, месторождений полезных ископаемых. Имеются озера.

2. Основными природными ресурсами поселения являются почвы. Из 11988 га земель сельскохозяйственного назначения – 3333 га пашни, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать птицеводство.

3.  На основе анализа исторических, социальных, экономических предпосылок развития поселения, динамики основных социально-экономических показателей за последние два года, выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития Октябрьского сельского поселения:

4. Из 11988 га земель сельскохозяйственного назначения – 3333 га пашни, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать птицеводство и животноводство

5. Численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2016 года составляет 1204 человек. Некоторые жители поселка Октябрьский работают в городе  Тюкалинске: в школах, магазинах и других сферах деятельности. Каждый день они совершают «маятниковые» поездки на маршрутном автобусе. Многие ездят на север, работают вахтовым способом. Есть в поселке фермер и частные предприниматели и частные индивидуальные подсобные хозяйства

6. В Октябрьском сельском поселении имеется один населенный пункт – поселок Октябрьский.

Население п. Октябрьский:

Зарегистрировано человек – 1 203 человека

Проживает человек – 1 189

Хозяйств по похозяйственному учёту – 444

Домовладений частных – 328

Квартир – 466

Пользуются природным газом  – 271 домовладение

Баллонным сжиженным газом  – 195 домовладений

8-ми квартирный дом – 1 х 8 = 8 квартир

4-х квартирные дома – 3 х 4 = 12 квартир

3-х квартирные дома – 2 х 3 = 6 квартир

2-х квартирные дома – 118 х 2 = 236 квартир

Дом (одиночный) – 204

7. Социальная сфера представлена учреждениями социально-культурного назначения.

В данный момент на территории поселения работает Дом Культуры, библиотека.

8. Промышленность в сельском поселении, как таковая, не развита, но производится частичная переработка леса ЛПХ для собственных нужд, а также заготовка дров для отопления частного сектора.

В населённом пункте газифицировано 271 домовладение. Имеются мини модульные котельные в средней школе, детском саде, Доме культуры, фельдшерско-акушерском пункте, здании Администрации сельского поселения.

9.  Транспортная инфраструктура

|  | Наличие регулярного транспортного сообщения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 01.01.2023г | На 11.01.2024г |
| 1 | Число маршрутов автобусов общего пользования | единиц | 1 | 1 |
| 2 | Количество остановочных пунктов | единиц | 3 | 3 |
|  | из них: павильонов | единиц | 2 | 2 |

10. Земельные ресурсы

|  |  | Всего, га на 01.01.2023г. | Всего земельных участков на 01.01.2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Всего земель: | 12205 | 12205 |
| 1. | Земли поселений: | 131 | 658 |

11. На территории Октябрьского сельского поселения находится один фельдшерско-акушерский пункт.

12. На территории сельского поселения находятся 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольное учреждение.

МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | показатели | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число школ | единиц | 1 |
| 2 | Число учащихся | человек | 125 |
| 3 | Факт. число мест | человек | 300 |
| 4 | Количество педагогических работников | человек | 23 |

МДОУ «Октябрьский детский сад»

| № п/п | показатели | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число детей | человек | 40 |
| 2 | Факт. число мест | человек | 60 |
| 3 | Число воспитателей | человек | 4 |

13. Инженерное обеспечение:

1 Энерго-, газо-, тепло-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом

| № п\п |  | # Показатели |  | Ед. изм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 |  | Установленная производственная мощность водопроводов |  | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| 2 |  | Отпущено воды всем группам потребителей в натуральном выражении, всего |  | тыс. куб. м |  |  |
| 3 |  | Протяженность сетей |  | км |  |  |
|  |  | в том числе водоводы |  | км |  |  |
|  |  | уличные сети |  | км |  |  |
|  |  | водоразборные колонки |  | единиц |  |  |
|  |  | водонапорные башни |  | единиц |  |  |
|  |  | скважины |  | единиц |  |  |
| 1 |  | Количество газифицированных населенных пунктов |  | Единиц 1 |  |  |
| 2 |  | Количество квартир, дворов (включая частный сектор), газифицированных: |  | 271 |  |  |
|  |  | - природным газом |  | Единиц 271 |  |  |
|  |  |  |  | единиц |  |  |
|  |  | - сжиженным емкостным газом |  | Единиц 195 |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |
| 4 |  | Наличие газопроводных сетей на территории поселения, всего |  | 6,9 км |  |  |
|  |  | в том числе на балансе поселения |  | км |  |  |
| 1 |  | Количество теплоисточников, всего |  | 5 единиц |  |  |
|  |  | из них на балансе муниципального района |  | 3 единиц |  |  |
|  |  | на балансе поселения |  | 1единиц |  |  |
|  |  | прочие |  | 1единиц |  |  |
|  |  | Телефонная связь |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Число телефонных станций |  | Единиц 1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | в сельской местности |  | Единиц 1 |  |
|  | 7 |  | Емкость телефонных станций |  | Номеров 246 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | в сельской местности |  | Номеров 246 |  |
|  | 8 |  | Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход |  | Штук 6 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | сельской телефонной сети |  | Штук 6 |  |
|  | 9 |  | Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования |  | Штук 183 |  |
|  | 10 |  | Количество заявлений граждан на установку телефонов |  | Штук 3 |  |
|  | 11 |  | Установлено телефонов за год |  | Штук 2 |  |

Раздел 1. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время единой теплоснабжающей организации в Октябрьском сельском поселении нет.

Таблица №1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Марка котла, установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьское сельское поселение | котельная СОШ п. Октябрьский | КВЖ – 0,3 (2 шт.) 0,52 | 0.093 |
| 2 | Октябрьское сельское поселение | котельная д/сада п. Октябрьский | КВЖ – 0,2 (2 шт.) 0,34 | 0,035 |
| 3 | Октябрьское сельское поселение | котельная администрации СП п. Октябрьский | Siberia – 29 (1 шт. 0.025) | Теплосетей нет встроенная котельная |
| 4 | Октябрьское сельское поселение | котельная ФАП п. Октябрьский | Сибиряк – 0,06 1 шт. 0,005 | Теплосетей нет встроенная котельная |
| 5 | Октябрьское сельское поселение | котельная ДК п. Октябрьский | Siberia – 35 2 шт. 0,058 | Теплосетей нет встроенная котельная |

Теплоснабжение (отопление и водоснабжение) Октябрьского сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке индивидуально от печей работающих на природном газе, твердом топливе и дровах, водоснабжение - от шахтных колодцев;

- объекты бюджетной и социальной сферы сельского поселения отапливаются от котельных представленных в таблице № 1 на природном газе.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1),;  зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Поселок Октябрьский имеет в настоящее время тепло -, электро - системы  инженерного обеспечения.

Объекты на территории Октябрьского сельского поселения имеют локальные системы инженерного обеспечения.

Существующие муниципальные объекты, объекты культуры, образования, здравоохранения в Октябрьском сельском поселении будут снабжаться по прежней схеме оот существующих котельных (таблица № 1), частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться индивидуально и отапливаться индивидуально природным газом, твердым топливом и дровами.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления населения, отопления объектов муниципальной, бюджетной и социальной сферы останется прежним -  1,33 Гкал/час

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующих котельных, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора и коммерческих структур в Октябрьском сельском поселении нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту тепловых сетей и ремонту запорной арматуры. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей Октябрьского сельского поселения осуществлена поверхностно, необходима частичная замена тепловых сетей и теплоизоляция с использованием современных теплозащитных материалов.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная СОШ п. Октябрьский |  |  |  |
| Школа 60 м | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Д/сада п. Октябрьский |  |  |  |
| д/сад 35 м | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации СП п. Октябрьский (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФАП п. Октябрьский (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК п. Октябрьский (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Октябрьское сельское поселение   газифицировано практически 100%. Поэтому большая часть 90 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное отопление, работающее на природном газе остальные на твердом топливе и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 3

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с перспективой газификации поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Октябрьского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 0,52 |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,34 |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,025 |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0,005 |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0,058 |

2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 5

| Наименование котельной, адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 0,03 | 0,03 |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,005 | 0,005 |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,005 | 0,005 |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0,001 | 0,001 |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0,005 | 0,005 |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 6

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 0,52 | 0.27 | 0,4 |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,34 | 0,044 | 0,08 |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,025 | 0,024 | 0,025 |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0,005 | 0,006 | 0,005 |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0,025 | 0,006 | 0,025 |

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 7

| Наименование котельной, адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери ТЭ при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 58,69 | 0,70 | 59,39 | 28,6 |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 8

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 0,03 |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,000 |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,005 |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0,001 |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0,005 |

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 9

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 0,52 | 0,35 | 0 |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,32 | 0,296 | 0 |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,05 | 0, 002 | 0 |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0,005 | 0,001 | 0 |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0,025 | 0,0044 | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 10

| Наименование котельной, адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 23,5 | Комплексонатная установка «Комплексон -6» | 0,5 куб.м |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 5,5 | Комплексонатная установка «Комплексон -6» | 0,5 куб.м |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 2,5 | отсутствует | - |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 1,5 | отсутствует | - |
| котельная ДК п. Октябрьский | 2,5 | отсутствует | - |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 11

| Наименование котельной , адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 7,5 | отсутствует |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 4,5 | отсутствует |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,5 | отсутствует |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 0,5 | отсутствует |
| котельная ДК п. Октябрьский | 0,5 | отсутствует |

Раздел 4. Надежность теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения Октябрьского сельского поселения выполнен в соответствии с методическими указаниями, приведенными в приложении №9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей следует принимать для Ртс = 0,9.

Первоочередной задачей повышения надежности и экономичности системы теплоснабжения, является предотвращение несанкционированного водоразбора из систем отопления потребителей.

На вновь вводимых котельных качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Октябрьского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников работающих на твердом топливе и дровах или в перспективе индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 12

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | котельная СОШ п. Октябрьский | 290,0 тыс. рублей | Подготовка котлов и котельного оборудования, частичный ремонт системы отопления (теплотрассы) в подвальном помещении, приобретение и установка резервного источника электроснабжения, устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзора |
| 1.2 | котельная д/сада п. Октябрьский | 120,0 тыс. рублей | Подготовка котлов и котельного оборудования, частичный ремонт системы отопления (теплотрассы), косметический ремонт помещения котельной, приобретение и установка резервного источника электроснабжения, устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзора |
| 1.3 | котельная администрации СП п. Октябрьский | 40,0 тыс. рублей | Подготовка котлов и котельного оборудования, частичный ремонт системы отопления (теплотрассы), косметический ремонт помещения котельной, приобретение и монтаж котла |
| 1.4 | котельная ФАП п. Октябрьский |  | Текущее содержание котельной и котельного оборудования, косметический ремонт помещения котельной |
| 1.5 | котельная ДК п. Октябрьский | 100,0 | Текущее содержание котельной и котельного оборудования, косметический ремонт помещения котельной, приобретение и монтаж 2-х котлов |

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 13

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | котельная СОШ п. Октябрьский | шт. | Текущее содержание котельной, частичный ремонт тепловых сетей |
| 1.2 | котельная Д/сада п. Октябрьский | шт. | Текущее содержание котельной, частичный ремонт тепловых сетей |
| 1.3 | котельная администрации СП п. Октябрьский | шт. | Текущее содержание котельной |
| 1.4 | котельная ФАП п. Октябрьский | шт. | Текущее содержание котельной |
| 1.5 | котельная ДК п. Октябрьский | шт. | Текущее содержание котельной |

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Октябрьского сельского поселения нет.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Октябрьского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Октябрьского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 14

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ п. Октябрьский | 0,52 | 0.27 |
| 2 | котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,34 | 0,044 |
| 3 | котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,025 | 0,0248 |
| 4 | котельная ФАП п. Октябрьский | 0.005 | 0,003 |
| 5 | котельная ДК п. Октябрьский | 0.025 | 0,016 |

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2022 года.

Температурный график

Объектов теплоснабжения Октябрьского сельского поселения  Тюкалинского МР Омской области

70 /50º С   согласно наружного воздуха и утвержденной по Омской области расчетной температуры (– 37 градусов) на отопительный период 2023- 2024 года

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 47 | 40 | -15 | 60 | 46 |
| +7 | 48 | 40 | -16 | 60 | 46 |
| +6 | 48 | 40 | -17 | 60 | 46 |
| +5 | 49 | 41 | -18 | 61 | 46 |
| +4 | 49 | 41 | -19 | 61 | 47 |
| +3 | 51 | 41 | -20 | 62 | 47 |
| +2 | 51 | 41 | -21 | 62 | 47 |
| +1 | 52 | 42 | -22 | 63 | 47 |
| 0 | 52 | 42 | -23 | 63 | 48 |
| -1 | 53 | 42 | -24 | 64 | 48 |
| -2 | 53 | 42 | -25 | 64 | 48 |
| -3 | 54 | 43 | -26 | 65 | 48 |
| -4 | 54 | 43 | -27 | 65 | 48 |
| -5 | 55 | 43 | -28 | 66 | 49 |
| -6 | 55 | 43 | -29 | 66 | 49 |
| -7 | 56 | 44 | -30 | 67 | 49 |
| -8 | 56 | 44 | -31 | 67 | 49 |
| -9 | 57 | 44 | -32 | 68 | 49 |
| -10 | 57 | 44 | -33 | 68 | 50 |
| -11 | 58 | 45 | -34 | 69 | 50 |
| -12 | 58 | 45 | -35 | 69 | 50 |
| -13 | 59 | 45 | -36 | 70 | 50 |
| -14 | 59 | 45 | -37 | 70 | 50 |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 16

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ п. Октябрьский | 0,52 | 0,4 |
| 2 | котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,34 | 0,08 |
| 3 | котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,05 | 0,025 |
| 4 | котельная ФАП п. Октябрьский | 0.05 | 0,005 |
| 5 | котельная ДК п. Октябрьский | 0.05 | 0,025 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Октябрьского поселения рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также пересмотрены и рассчитаны до 2030 года.

Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась в виду малочисленности населенного пункта, согласно п.2 ПП РФ № 154 от 22февраля 2012 г.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 17

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (газ, твердое топливо) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, м3/час | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| котельная СОШ п. Октябрьский | 119,5 (газ) | 0.021 | 0 | 0,011 | - | Не предусмотрен |
| котельная Д/сада п. Октябрьский | 106,70 (газ) | 0,019 | 0 | 0,010 | - | Не предусмотрен |
| котельная администрации СП п. Октябрьский | 18,6 (газ) | 0,0032 | 0 | 0,0017 | - | Не предусмотрен |
| котельная ФАП п. Октябрьский | 17,7 (газ) | 0,0031 | 0 | 0,0016 | - | Не предусмотрен |
| котельная ДК п. Октябрьский | 21,5 (газ) | 0,0037 | 0 | 0,0019 | - | Не предусмотрен |

Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматривать как свойства системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надежности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение следующих журналов:

а)	оперативного журнала;

б)	журнала обходов тепловых сетей;

в)	журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г)	заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

При реализации представленных в схеме мероприятий система теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии на котельных является требованием п.1 ст.13 Федерального закона от 18.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Добавление специальных реагентов в сетевую воду для предотвращения использования теплоносителя в хозяйственных нуждах позволит:

- сократить коммерческие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- сократить затраты топлива на подогрев исходной городской воды

- сократить потребление исходной городской воды, а также количество реагентов для штатной системы водоподготовки;

- повысить качество подпиточной воды;

Результатом вышеперечисленного будет сокращение количества аварий на котельных и тепловых сетях, а также повышение качества теплоснабжения.

Разъяснительная работа и периодическая проверка абонентских установок управляющими и теплоснабжающими организациями, позволит сократить потери теплоносителя до нормативных значений.

Раздел 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории Октябрьского сельского поселения единой теплоснабжающей организации нет.

Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ п. Октябрьский | 0,52 | 0.27 |
| 2 | котельная Д/сада п. Октябрьский | 0,34 | 0,044 |
| 3 | котельная администрации СП п. Октябрьский | 0,05 | 0,0248 |
| 4 | котельная ФАП п. Октябрьский | 0,005 | 0,003 |
| 5 | котельная ДК п. Октябрьский | 0,025 | 0,014 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Таблица 19

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | Октябрьское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |
| Объекты инженерной коммунальной инфраструктуры | Октябрьское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |

Заключение

В Октябрьском   сельском поселении используется индивидуальное теплоснабжение для объектов социальной сферы. Частный малоэтажный сектор отапливается индивидуальными источниками тепла. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах  котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления  зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от котельных и теплоэлектроцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты  работы систем теплоснабжения Октябрьского сельского поселения  по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2022 – 2023 года г. Развитие теплоснабжения Октябрьского сельского поселения  до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных  с повышением эффективности и надежности.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Список используемой литературы

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

- ГОСТ Р 51750-2001. «Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах»;

- ГОСТ Р 51749-2001. «Энергопотребляющее оборудование общепромышленного назначения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация»;

- ГОСТ 31168-2003. «Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. (Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г №565/667);

- Справочник проектировщика тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, М. 1965;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» М. Госстрой России, 2000

- 1111 РФ от 12 июля 2011 № 562 «Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита».

Приложение №1

Планируемые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

1.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Октябрьского сельского поселения, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Тюкалинского муниципального района на 2013 – 2028 годы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Октябрьского  сельского поселения.

1.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2028 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| 1.1 | Реконструкция систем теплоснабжения п. Октябрьский | км | Замена сетей теплоснабжения утепление современными теплоизоляционными материалами | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной ФАП п. Октябрьский | шт. | Приобретение и установка нового котла АОГВ -29 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция котельной ДК п. Октябрьский | шт. | Приобретение и установка новых котла АОГВ -35 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2/0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Содержание котельной СОШ и д/сада п. Октябрьский | шт. | Устранение ранее выданных предписаний Ростехнадзора | 2 |  |  |  |  |  |  | 2/0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на

очередной финансовый год и плановый период.

Утверждаю

Глава Октябрьского

сельского поселения

И.В. Сычева

1.Котельная Администрации Октябрьского сельского поселения - 2 бытовых газовых котла марки Газовик, теплосетей нет, котельная встроенная.

2.Котельная ФАП п. Октябрьский, бытовой газовый котел марки Сибиряк – 0,6, теплосетей нет, котельная встроенная.

3. Котельная СДК п. Октябрьский, бытовой газовый котел (2шт.) марки Siberia - 35, теплосетей нет, котельная встроенная.